# 面向动态激光星间链路的系统模型与问题建模

当前代码实现一致版  v1

研究建模初稿

2026 年 9 月

# 摘要

本文面向具有持久动态激光星间链路的低轨卫星网络，研究有限动态激光通信终端、非零重构时间、有限候选链路寿命与多业务持续积压共同作用下的慢层拓扑重构问题。当前模型不在分组层直接控制下一跳，而是在统一的快层路由与链路服务机制之上，周期性选择保持现有动态连接或替换一条具体的双端终端绑定。动态链路的建立和释放均经过双边原子预约、终端级先断后建或利用真实空闲第二终端的网络级先建后断过程；重构代价通过链路准入变化、路由改变、服务中断、队列积压和在途工作自然进入网络目标。

几何层采用 synthetic TLE、SGP4、WGS72 与原生 TEME 坐标系。当前控制实验使用 720 星 Walker Star 母星座中前 4 个轨道面的 160 星诱导子场景，每个轨道面 40 星。每星配置两个固定同轨端口和两个动态端口 D1、D2。固定链路构成各轨道面的环，动态端口用于跨轨连接。业务采用确定性分段常速流体工作量，网络状态由逐节点逐业务队列 Q、逐有向边逐业务在途量 I 和累计交付量 D 表示，并在所有真实事件边界满足工作守恒。主目标是最小化所有业务未完成工作随时间的积分。

本文所有参数和语义均按当前 dynamic_lisl_v2 代码与冻结配置书写。5000 km 候选距离、90° 终端视场、1 s 重指向和 1 s 捕获均是当前研究用参数，不代表已标定的实际激光终端能力。当前模型也未包含地面接入、链路预算、随机光衰落、PAT 抖动、有限缓存和分组级协议。

关键词：低轨卫星网络；激光星间链路；动态拓扑控制；终端重构；队列感知；模型预测控制

# 1 研究问题与分层建模思路

## 1.1 研究对象

考虑由卫星集合 V 和星间链路构成的时变网络。固定同轨链路长期维持，跨轨动态链路由卫星上的两个动态激光通信终端建立。业务在网络中持续到达并形成队列，控制器需要在离散决策时刻决定是否保持当前动态拓扑，或将一条现有物理绑定替换为新的具体终端对。动态链路不是随单个数据块临时生成的逐包连接，而是在建立后跨越多个服务事件和多个控制周期持续存在，直至控制器重构、自然可见性到期或外生失效。

本研究关注的核心矛盾是：新的跨轨动态链路可能缩短路径、缓解瓶颈或改善热点业务服务，但建链需要占用两端终端并经历排空、重指向和捕获；旧链释放还可能把拥塞转移到其他 OD 业务。若只比较目标拓扑的瞬时价值，控制器可能频繁追逐短期热点，却忽略重构期间的服务损失、有限剩余寿命以及共享骨干上的第三方外部性。因此，控制决策必须同时考虑拓扑收益和真实执行状态。

## 1.2 慢层拓扑与快层路由

系统采用两时间尺度结构。慢层控制器只决定持久动态链路的物理连接关系；快层路由器根据当前可准入图为每个 OD 业务确定路径，链路调度器再根据当前队列和输入速率分配服务能力。控制器不能直接指定分组下一跳，也不能绕过物理终端状态机。这样可以把研究问题限定为 topology reconfiguration，同时保持所有控制器共享同一套路由、服务和队列动力学。

图 1  当前代码中的慢层拓扑重构与快层路由服务闭环

## 1.3 符号约定

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| V | 卫星节点集合 |
| E_fixed | 固定同轨无向物理链路集合 |
| Z(t) | 时刻 t 的动态终端物理绑定集合 |
| G_active(t) | 包含固定链路和仍物理存在的动态链路的活动图 |
| G_admit(t) | 允许接纳新工作并用于路由的准入图 |
| F | 有向聚合 OD 业务集合 |
| Q_i^f(t) | 节点 i 等待转发的业务 f 工作量，单位 bit |
| I_e^f(t) | 有向边 e 上已离开发送队列但尚未到达的业务 f 工作量 |
| A_f(t), D_f(t) | 业务 f 的累计到达量与累计交付量 |
| N_f(t) | 业务 f 的未完成工作量，N_f=A_f-D_f |
| C_e | 有向链路 e 的容量，单位 bit/s |
| J | 全时域未完成工作面积，单位 bit·s |

# 2 星座与几何可行性模型

## 2.1 母星座与 160 星子场景

母星座目标构型为 Walker Star 720/18/1，即 18 个轨道面、每面 40 颗卫星，名义轨道高度 1200 km、倾角 85°、相邻轨道面名义 RAAN 间隔 10°、同面相邻卫星相位间隔 9°、相邻轨道面 Walker 相位递进 0.5°。星座由冻结的 synthetic TLE 表示，TLE 的共同历元为 2026 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC，BSTAR 设为 0。

当前控制实验没有直接使用 720 星全网，而是从母资产中抽取 plane 0 至 plane 3 的全部卫星，形成 4×40=160 星诱导子场景。节点编号为 Xp_s，其中 p∈{0,1,2,3} 表示轨道面，s∈{1,…,40} 表示该面内编号。子场景直接继承母资产的卫星状态和可见性区间，不重新拟合 TLE，也不人为增加跨越子场景边界的动态链路。

## 2.2 轨道传播与坐标系

对每颗卫星 i，使用 SGP4/WGS72 从冻结 TLE 计算原生 TEME-of-date 位置 r_i(t) 和速度 v_i(t)，位置单位为 km，速度单位为 km/s。所有星间距离、地球遮挡和终端指向角均在同一时刻的同一 TEME 坐标系中计算，因此当前 satellite-only 相对几何不需要先转换到 J2000。

d_ij(t) = || r_j(t) - r_i(t) ||₂

链路传播时延按真空光速 c=299792.458 km/s 计算。代码在每个服务速率段启动时使用该时刻的实际 TEME 距离，从而得到随轨道变化的传播时延。

τ_ij^prop(t) = d_ij(t) / c

## 2.3 卫星级候选可见性

卫星级候选首先满足距离与球形地球遮挡条件。设地球半径 R_E=6378.137 km，当前诊断距离上限 d_max=5000 km。连接两星位置的线段到地心的最近距离不得小于 R_E，同时星间距离不得超过 d_max。5000 km 仅用于构造候选集合和连续可见性区间，不被解释为冻结的激光终端硬件量程。

d_ij(t) ≤ d_max,    min_{0≤ξ≤1} || r_i(t)+ξ(r_j(t)-r_i(t)) ||₂ ≥ R_E

候选区间以半开区间 [t_start,t_end) 表示。卫星级边界由 SGP4 数值扫描、局部极值搜索和根细化得到；当前资产使用 30 s 粗扫描并做边界细化，终端对 FoR 区间进一步使用 2 s 扫描和 1 s 分辨率复核。该流程通过了当前资产的数值一致性检查，但不构成对任意亚采样相切事件的数学完备证明。

## 2.4 理想姿态与双端视场

代码采用确定性的理想 RTN 姿态。对卫星 i，径向、轨向和法向单位向量定义为：

R̂_i=r_i/||r_i||₂,    N̂_i=(r_i×v_i)/||r_i×v_i||₂,    T̂_i=N̂_i×R̂_i

当前终端安装方向为固定同轨端口 FWD_INTRA=+T、BWD_INTRA=-T，两个动态端口 D1=+N、D2=-N。动态端口的安装方向不同，且每个候选必须明确到具体 terminal pair，例如 ((X0_1,D2),(X3_1,D1))。

设终端 k 的 TEME 波束中心方向为 b_i,k(t)，从 i 指向 j 的视线单位向量为 u_ij(t)。一条动态候选只有在两端都满足圆锥 Field of Regard 时才可用：

∠(b_i,k(t),u_ij(t)) ≤ ρ_k,    ∠(b_j,l(t),u_ji(t)) ≤ ρ_l

当前 D1、D2 的 FoR 半角均为 90°，并支持 60°、75°、90°敏感性配置。该角度是简化研究参数。模型假设候选一旦处于连续 FoR 区间内即可持续跟踪，尚未显式建模终端角速度、角加速度、光束发散、指向抖动和捕获概率。

# 3 固定骨干与双动态终端模型

## 3.1 当前实际终端架构

当前代码实现的是每星 2 fixed + 2 dynamic 架构。FWD_INTRA 和 BWD_INTRA 连接同轨前后相邻卫星，在每个轨道面上形成一个 40 星环；它们不进入动态终端占用。D1 和 D2 专用于跨轨动态连接，每个动态终端在任意时刻最多绑定一个 current peer，同时最多承诺一个 target peer。当前实现不是 3 fixed + 1 dynamic，也没有把固定四邻居图改名为固定骨干。

固定同轨链路在当前 600 s 研究窗口内被视为持续可用，代码不对其执行 Gate C 动态 FoR 检查。动态候选仅在不同轨道面之间生成。固定链路与动态链路采用相同的服务容量语义：物理链路为 full-duplex，两方向分别具有独立的 10 Gbit/s 容量，正反方向不共享总额。

## 3.2 活动图与准入图

为区分物理存在和能否接纳新业务，代码维护两个图。设 E_Z^active(t) 为执行器中尚未 LINK_DOWN 的动态链路，包括 DRAINING 链路；设 E_Z^admit(t) 为其中未处于 DRAINING 的动态链路，则：

G_active(t) = (V, E_fixed ∪ E_Z^active(t))

G_admit(t)  = (V, E_fixed ∪ E_Z^admit(t))

快层路由和新的服务分配只使用 G_admit。旧链进入 DRAINING 后仍在 G_active 中保留到 LINK_DOWN，但不再接受新的服务注入。此前已经离开发送端队列的工作保存在 I_e^f 中，并继续完成传播。这一语义把正在消失的物理连接和可用于新传输的网络边明确分开。

## 3.3 动态终端状态

每个动态终端保存 terminal_id、phase、current_peer、target_peer、reservation_id、event_version、orientation、terminal_free_time、retarget 与 acquisition 时间戳、active_link_start 和 visibility_end。phase 取值为 IDLE、DRAINING、RETARGETING、ACQUIRING 或 ACTIVE。物理链路必须绑定具体终端对，不能只保存卫星级 i-j。

图 2  单个动态终端的主要状态迁移与 BBM MBB 语义

任意 CONNECT 都采用双边原子预约。若批次中的任一命令非法，终端、链路、预约、事件堆、计数器和日志均不改变。event_version 与 reservation_id 用于拦截过期 LINK_READY 事件，避免已经中止的 setup 被旧事件重新激活。默认禁止同一卫星对通过两对动态终端建立并行链。

## 3.4 终端级 BBM

当新连接复用至少一个已占用动态终端时，执行 terminal-level break-before-make。旧连接先进入 DRAINING，拒绝新传输，只允许已经开始的非抢占传输完成；随后执行 LINK_DOWN，端口释放后分别开始重指向。两端重指向可以并行，捕获阶段必须等待两端都完成重指向后共同开始，最终在同一 LINK_READY 事件中双边激活。

t_ready = max(t_i^free + τ_i^ret, t_j^free + τ_j^ret) + τ_ij^acq

其中 t_i^free 和 t_j^free 包含旧链已开始传输的排空时间。当前 F3 参数为两端重指向各 1 s、捕获 1 s；若两端均空闲且无排空，名义 setup 为 2 s。若有正在完成的旧传输，实际 ready time 会更晚。

## 3.5 利用第二动态终端的网络级 MBB

若新连接两端选中的具体动态终端均处于 IDLE、没有 current peer 且未被预约，则允许 network-level make-before-break。旧连接保持 ACTIVE 并继续服务，新终端对完成重指向和捕获；只有新链 LINK_UP 后，执行器才按照 release_after 计划令旧连接进入 DRAINING。MBB 不能复制终端，也不能借用固定同轨端口。当前生产候选源只生成一旧一新的 one-for-one replacement，因此一次 MBB 最多计划释放一条旧动态绑定。

## 3.6 剩余寿命与动作合法性

对当前 terminal-pair 可行区间 [t_start,t_end)，定义剩余寿命和 setup 后可服务寿命为：

L_remaining = t_end - t_now,    L_usable = t_end - t_ready

物理合法性要求 t_ready<t_end，并使用 10⁻⁹ s 的数值裕量。代码没有设置 10 s 或 30 s 的人为最小有效窗口；短窗口是否值得连接由控制器判断。若可见性在 LINK_READY 前失效，setup 中止并双端释放预约。right-censored 区间的 t_end=600 s 只表示当前预测资产到此结束，不能解释为真实自然链路寿命。

# 4 业务到达 队列 路由与链路服务

## 4.1 聚合 OD 流体业务

业务集合 F 由有向聚合 OD commodity 构成，f=(s_f,d_f)。一个 commodity 表示从源卫星到目的卫星的聚合工作量，不代表单个用户、TCP 连接或数据包。当前 160 星场景预注册了 16 个 OD，每个业务权重均为 1。到达过程是仿真开始前冻结的分段常速流体 trace，单位为 bit/s：

λ_f(t) ≥ 0,    A_f(t)=∫₀ᵗ λ_f(τ)dτ

trace 与仿真事件切分相互独立。改变报告步长、事件数量或内部 chunking 不会改变累计到达 A_f(t)，仿真循环内也不调用随机数生成器。因此，同一 traffic trace 可以在不同控制器分支之间做严格配对比较。

## 4.2 负载归一化与热点迁移

参考负载标尺 α* 由固定参考拓扑上的 maximum concurrent flow 计算。当前 uniform 16-OD reference shape 得到 α*=26.6666666667 Gbit/s。正式注入率为：

λ_f^(ρ)(t) = ρ α* g_f(t),    Σ_f g_f(t)=1

ρ 只缩放总 offered rate，不改变业务空间形状。F3 热点迁移 trace 在 0、60、120、180、240 s 处分段：0–60 s 为均匀稳定业务；60–120 s 将 H0={f00,f02,f06,f12,f14} 的相对权重乘 2 后重新归一化；120–180 s 将热点迁移到 H2={f03,f08,f11,f15}；180–240 s 恢复均匀；240 s 后所有外生到达率为 0。各阶段总注入率始终为 ρα*，热点只改变空间分布。当前主注册负载为 ρ∈{0.5,0.8,1.0}。

## 4.3 逐节点逐业务队列与在途状态

代码维护 Q_i^f(t)，表示业务 f 在非目的节点 i 等待继续发送的 bit；同时维护 I_e^f(t)，表示已经离开发送端队列、正在有向边 e 上传播但尚未到达下游的 bit。到达目的节点的工作立即计入累计交付 D_f(t)，目的节点不保留普通转发队列。

N_f(t)=A_f(t)-D_f(t)=Σ_{i≠d_f}Q_i^f(t)+Σ_e I_e^f(t)

所有外生到达、发送和传播到达都通过守恒事务搬运同一数值的工作量。正式守恒验收使用绝对 1 bit 或相对 10⁻¹² 的容差。F3 的完成判据为总未完成工作不超过 0.01 bit；传播脉冲结束时的浮点尾项采用基于状态的闭合条件转移到下游队列或交付量，不以放宽完成阈值代替物理闭合。

由于队列按 node×commodity 分离，当前模型不会把所有目的地混在一个 aggregate node queue 中，也没有数据包级 head-of-line blocking。不过它仍是连续流体模型，不描述 packet size、离散到达、包内串行化、TCP 拥塞控制或有限缓存溢出。

## 4.4 统一快层路由

主路由器为 DeterministicShortestPropagationDelayRouter。对当前 G_admit 的每条有向边，以 τ_e^prop(t)=d_e(t)/c 为正权重，对每个节点到每个 commodity 目的地求确定性最短路。若路径代价相同，以完整节点序列的字典序打破平局，因此相同图、相同时刻和相同延迟函数得到完全一致的路径。

当 G_admit 改变或触发几何刷新时，路由表立即重算；控制器不能读取或修改下一跳。当前 robustness router 在传播时延上叠加当前有向边利用率与下游聚合队列惩罚，但只读取当前状态，不读取未来业务或控制器身份。主结论仍先使用最短传播时延路由器。

## 4.5 有向链路服务与事件驱动演化

每条有向边独立满足容量约束 Σ_f μ_e^f(t)≤C_e。对于当前使用该边且具有正本地 demand 的业务，调度器采用 equal-weight、work-conserving 的 max-min sharing。若某业务在节点上已有超过状态阈值的积压，其 demand 视为无穷；否则 demand 等于该节点当前输入速率，即源节点外生到达率与上游在途到达率之和。未用完的平均份额会迭代分配给剩余业务。

Σ_f μ_e^f(t) ≤ C_e,    C_e=10 Gbit/s per direction

仿真器没有固定的数值时隙。状态在 traffic phase 边界、传播速率事件、终端状态事件、控制动作、几何刷新和队列清空时刻之间做分段精确积分。发送工作从 Q 扣除后进入 I；经过 τ_e^prop 后才进入下游 Q 或 D。报告用 1 s 网格仅用于可视化，不参与状态演化。

# 5 拓扑控制问题

## 5.1 决策时刻与可见状态

控制决策时刻统一为 t_k=t_0+2k s。到达决策时刻后，系统先结算已经承诺的传播事件和 Gate B 终端事件，再让控制器观察右连续当前状态。LINK_DOWN、LINK_UP 或自然到期不会额外触发即时决策，控制器等待下一个 2 s 周期。600 s 边界不产生新的控制决策。

控制器可见状态包括当前 G_active、G_admit、动态绑定、连通分量，D1/D2 的 phase、current/target peer、预约和 free time，当前 Gate C terminal-pair window、ready/remaining/usable lifetime，以及 Q、I、当前 offered rates、当前 service rates 和 routes。普通控制器不能读取真实未来业务段、未来控制动作或最终 J。

## 5.2 动作空间

每个决策时刻最多输出一个动作：

a_k ∈ { HOLD, REPLACE(z_old, p_new) }

其中 z_old 是一条现有具体物理绑定，p_new=((i,Dm),(j,Dn)) 是新的具体 terminal pair。控制器不能自行声明 BBM 或 MBB；实际 transition type 由当前终端占用、release_after、Gate C 合法性和 Gate B 状态机决定。当前生产动作空间是 one-for-one replacement，不支持一次动作同时匹配多条新链，也不是 b-matching 或全拓扑组合优化。

## 5.3 候选生成与安全过滤

生产候选源遍历当前可替换的 ACTIVE 旧链和当前 Gate C terminal-pair windows，只使用物理结构信息。候选身份包含决策时刻、canonical state hash、旧物理绑定、新终端对和 release_after。候选源不读取队列价值、J、未来业务、控制器身份或实验结果。

原始候选按 BBM 和 MBB 两类分别最多保留 32 个，总计不超过 64 个；随后执行双端可行性、setup 寿命、终端冲突和拓扑安全检查。最终 proposal set 最多 16 个，目标配额为 8 个 MBB_STRUCTURALLY_FEASIBLE 与 8 个 BBM_REQUIRED，某一类不足时允许确定性 spillover。类内排序依次使用 usable lifetime 降序、plane gap 升序以及旧链、新链和 proposal ID 的字典序。

Z_MODERATE 场景要求控制器触发的整个 transition 期间 G_admit 始终连通；Z_SPARSE_REFERENCE 允许最多 2 s 的可恢复 transition outage。安全层只拒绝非法候选，不替控制器改选更优终端，也不帮助忽略 setup 的控制器规避经济性差但物理合法的动作。

## 5.4 优化目标

全时域科学目标是所有业务未完成工作量的时间积分：

min  J = Σ_{f∈F} w_f ∫₀ᵀ N_f(t)dt

当前 16 个 OD 的 w_f 均为 1。若全部工作最终完成，则 J/Σ_f A_f(T) 等于 bit 加权平均时延。若到 600 s 仍有 backlog，则运行被标记为 CENSORED，必须报告 residual backlog，不能用截断 J 对 complete 与 censored 结果做直接排名。

主目标中不显式加入 switch penalty、setup penalty、outage penalty 或人工加权 reward。重构成本通过真实的 G_admit 变化、暂时无路、共享容量、路由变化、Q/I 演化、目标链自然到期以及第三方业务拥塞自然进入 J。

## 5.5 约束集合

控制问题的硬约束可概括为：

双端几何约束：新 terminal pair 必须处于同一连续可行区间，并同时满足 LOS、距离和双端 FoR。

终端资源约束：每个动态终端最多一个 current peer 和一个已承诺 target；预约双边原子；同卫星对不允许并行动态链。

时间约束：t_ready<t_end，且 setup 期间不能主动改写 target。

转移安全约束：按 topology regime 检查整个 LINK_DOWN、RETARGETING、ACQUIRING、LINK_UP 过程，而不是只检查最终图。

路由约束：所有下一跳必须属于 G_admit，正权路径无环，控制器不直接指定下一跳。

容量与守恒约束：逐有向边服务不超过容量，Q 和 I 非负，并满足 A=D+Q+I。

## 5.6 两时间尺度优化解释

当前实现不是把连接、路由和逐链路速率放入一个同步求解器中联合优化，而是采用层次化的两时间尺度控制：慢层在 2 s 决策时刻选择持久拓扑动作；动作由物理执行器连续推进；快层在每个真实事件边界根据新的 G_admit 重算路由和服务。拓扑动作的评价可以读取快层产生的当前状态或调用快层仿真，但不能直接改变快层规则。因此，本文将问题表述为 transition-aware persistent topology reconfiguration under a common routing and service layer。

# 6 当前控制器的数学定义

## 6.1 B0 Static Hold

B0 在所有决策时刻选择 HOLD，不主动重构动态拓扑。已有动态链路仍会按照可见性自然到期，系统不会人为冻结几何。B0 用于判断动态拓扑控制本身是否有必要。

## 6.2 当前状态解析代理 V_v2

B1 和 B3 共用 CURRENT_STATE_ONLY 快照评分。对当前图或把候选视为瞬时完成后的目标图 G，统一路由器重新计算每个业务的 source-to-destination path P_f(G,t)，传播代价为：

C_f^prop(G,t)=Σ_{e∈P_f(G,t)} d_e(t)/c

对每个节点 i 和业务 f，按照与真实服务引擎相同的规则构造本地 demand：若 Q_i^f>0.01 bit，则 demand 为无穷；否则使用当前源到达率和上游传播到达率之和。然后在每条有向边上调用同一个 equal-weight fair-share allocator，得到本地分配 μ_i,f(G,t)。对具有正本地 demand 的节点集合 M_f(G,t)，定义当前服务瓶颈代理：

R_f^snap(G,t)=min_{i∈M_f(G,t)} μ_i,f(G,t)

若 N_f>0 但所有工作都处于纯在途传播阶段，M_f 为空，此时不虚构服务率，而令 Ψ_f=0。否则：

Ψ_f(G,t)=N_f(t)² / (2R_f^snap(G,t))

V_v2(G,t)=Σ_{f:N_f>0}[N_f(t)C_f^prop(G,t)+Ψ_f(G,t)]

V_v2 的单位为 bit·s，是恒定当前服务条件下的解析快照代理，不是最终 J，也不等于精确多跳队列演化。若任一未完成业务在目标图上没有 source-to-destination route，或正本地 demand 得不到正服务率，则 V_v2=+∞。

## 6.3 B1 Ignore Setup Dynamic

B1 对 HOLD 图和全部候选的理想目标图计算 V_v2，在决策评价阶段把 setup 视为 0，选择最小 V_v2；但被选中的 REPLACE 在真实系统中仍必须经过 Gate B/C 的实际 setup。HOLD 与 REPLACE 精确同分时选择 HOLD，多个 REPLACE 同分时沿用候选 canonical order。B1 用于衡量忽略真实转移后果的代价。

## 6.4 B3 Setup Aware Greedy

对候选 c，首先定义瞬时拓扑改进 ΔV_c=V_hold−V_c。若 ΔV_c≤0，则经济性拒绝。对正改进候选，使用 setup 后有效寿命比例：

η_c=L_usable,c/L_remaining,c,    S_c=ΔV_c η_c

B3 选择正 S_c 最大的候选，否则 HOLD。该方法只利用当前状态和已知候选寿命，不推进仿真时间，也不读取真实未来业务。它考虑 setup 和有限寿命，但仍是单步贪心近似。

## 6.5 B4 Root Action Rollout MPC

B4 在每个真实 2 s 决策时刻，对 HOLD 和最终 proposal set 中的每个候选从同一 canonical live state 建立独立克隆，最多评估 17 个分支。所有分支使用相同的 10 s current-rate-persistence 预测：

λ̂_f(t+τ)=λ_f(t),    0≤τ≤10 s

候选分支在根时刻通过真实 Gate C、安全层和 Gate B 执行一次 REPLACE；之后 10 s 内不再做自愿拓扑动作，但传播、终端事件、自然到期、路由、服务和 Q/I/D 继续真实演化。分支评分为：

J_H(a;t)=Σ_f ∫_t^{t+10s} N_f^a(τ)dτ

B4 选择 J_H 最小的根动作。10 s 末端不继续 drain，也不添加 terminal backlog penalty 或 V_v2。B4 是短时预测控制器，不是全局最优算法；10 s horizon 是冻结的开发参数，当前没有最优性声明。

## 6.6 B2 Hysteresis Minimum Hold

B2 是在 B1 类基础信号上增加 minimum hold duration 和 improvement threshold 的参数化防抖控制器。它用于检验简单的最小保持或迟滞是否足以抑制频繁重构。B2 不属于当前 P1 的 B0/B1/B3/B4 主比较组合，其数值网格在相应 robustness block 中单独冻结。

# 7 当前实验实例化

## 7.1 初始拓扑

160 星场景的固定骨干由 4 个互不相连的 40 星同轨环组成，必须依靠跨轨动态链路连接不同轨道面。当前保留两个初始 dynamic-topology regime。

| 项目 | Z Sparse Reference | Z Moderate |
| --- | --- | --- |
| 动态链路数 | 3 | 4 |
| 轨道面级结构 | 0-1-2-3 链 | 0-1-2-3-0 环 |
| 动态终端占用 | 6/320=1.875% | 8/320=2.5% |
| 卫星图桥 | 3 条动态链均为桥 | 0 |
| 控制转移安全 | 可恢复 outage≤2 s | G_admit 全程严格连通 |
| 用途 | 桥接与 outage 机制 | 当前 P1 主性能场景 |

Z_MODERATE 在 Z_SPARSE_REFERENCE 基础上增加 ((X0_1,D2),(X3_1,D1))，使轨道面图形成闭环。其余三条初始动态绑定分别为 ((X0_27,D1),(X1_27,D2))、((X1_11,D1),(X2_11,D2)) 和 ((X2_11,D1),(X3_11,D2))。四条区间在当前资产中都 right-censored 到 600 s，因此只说明至少维持到预测窗口末端。

## 7.2 主要数值参数

| 参数 | 当前取值 | 实现含义 |
| --- | --- | --- |
| 卫星规模 | 160 | 720 星母星座的 4 个轨道面，每面 40 星 |
| 轨道传播 | SGP4/WGS72/TEME | synthetic TLE，历元 2026-01-01 00:00 UTC |
| 固定/动态端口 | 2 fixed + 2 dynamic | 固定同轨环；D1/D2 用于跨轨 |
| 动态端口安装 | D1=+N，D2=-N | 理想 RTN 安装假设 |
| FoR 半角 | 90° | 敏感性参数，非硬件标定 |
| 候选距离 | ≤5000 km | diagnostic cutoff |
| 链路容量 | 10 Gbit/s/方向 | full-duplex，固定和动态相同 |
| setup | 1 s retarget/端 + 1 s acquisition | 两端并行，空闲端口名义 ready=2 s |
| 决策周期 | 2 s | 物理事件仍连续事件驱动 |
| 候选预算 | raw 64，final 16 | 32 BBM+32 MBB；最终目标 8+8 |
| traffic horizon | 240 s | 之后外生到达为 0 |
| drain limit | 600 s | 未排空则 CENSORED |
| 完成阈值 | 0.01 bit | 不改变守恒与真实传播闭合 |
| B4 horizon | 10 s | current-rate persistence，root-action-only |

## 7.3 当前 16 个 OD

| 业务 | 源卫星 | 目的卫星 |
| --- | --- | --- |
| f00 | X0_1 | X3_21 |
| f01 | X3_1 | X0_21 |
| f02 | X0_10 | X2_30 |
| f03 | X2_10 | X0_30 |
| f04 | X1_5 | X3_25 |
| f05 | X3_5 | X1_25 |
| f06 | X0_20 | X1_40 |
| f07 | X1_20 | X0_40 |
| f08 | X2_1 | X3_21 |
| f09 | X3_1 | X2_21 |
| f10 | X1_10 | X2_30 |
| f11 | X2_10 | X1_30 |
| f12 | X0_15 | X3_35 |
| f13 | X3_15 | X0_35 |
| f14 | X0_30 | X2_5 |
| f15 | X2_30 | X0_5 |

该 OD 集合在控制实验前预注册，并且不会根据某个控制器的性能结果更换。f00/f08 共享目的 X3_21，f02/f10 共享目的 X2_30，其余目的不同。

# 8 模型假设与适用边界

为保证当前研究问题可解释，代码有意采用以下边界。它们应在论文实验设置中明确列出，不能写成真实星座或激光终端的通用事实。

只研究星间网络，不含用户到卫星接入、网关、星地链路、地面回传和切换。

轨道数据为 synthetic TLE，适合复现实验与后续替换真实 TLE，但不是运营星座实测星历。

所有相对几何在同一时刻的 TEME 中计算；当前任务不需要为了星间距离和指向角转换到 J2000。

固定同轨链路在研究窗口内持续存在；动态候选才应用 LOS、距离、FoR 和寿命约束。

FoR、安装方向和 setup 时间是简化参数；未建模 PAT 动态、链路预算、功率、气象、随机遮挡、BER、ARQ 和硬件故障。

流量是确定性连续 fluid work，不含 packet size、slot-batched Poisson、异步 Poisson、优先级和 packet-level HOL blocking。

buffer 视为足够大，可用链路可靠服务；没有 overflow drop，业务未完成不等于丢包。

固定和动态链路容量设为相同的 10 Gbit/s，full-duplex 两方向独立；尚未研究不同链路制式和容量异质性。

当前 Z_MODERATE 只有 4 条跨轨动态链路，动态终端占用仅 2.5%。它适合验证 transition-aware 机制，但尚不能代表高占用密集动态拓扑。

控制动作限制为一旧一新的 replacement，尚未实现多链联合 matching、全局 topology optimizer、PPO 或其他强化学习控制器。

B4 采用 10 s 当前速率保持预测，允许读取确定可知的几何和已承诺物理事件，但不读取真实未来 traffic realization。

# 9 模型与代码对应关系

下表给出本文主要建模对象在当前仓库中的实现位置，便于后续修改论文时核对代码语义。

| 建模内容 | 当前实现文件 | 关键对象或语义 |
| --- | --- | --- |
| SGP4 轨道 | sgp4_model.py | WGS72 TLE 解析，TEME 状态 |
| 卫星 LOS 与距离 | sgp4_geometry.py | 球形地球遮挡、5000 km cutoff、区间细化 |
| RTN 与双端 FoR | gate_c_terminal_geometry.py | D1=+N、D2=-N、双端圆锥判据 |
| terminal-pair 区间 | terminal_pair_intervals.py | 半开区间、remaining/usable lifetime |
| 双终端状态机 | terminal_executor.py | 原子预约、BBM、MBB、stale event |
| 活动/准入图 | transition_profiler.py | G_active 含 DRAINING；G_admit 排除 DRAINING |
| 业务 trace | traffic_trace.py | 不可变分段常速流体到达 |
| 队列与在途 | queue_state.py / in_flight.py | node×commodity Q；edge×commodity I |
| 统一路由 | common_router.py | 最短传播时延与字典序平局 |
| 链路调度 | service_scheduler.py | equal-weight work-conserving fair share |
| 联合事件执行器 | transition_service_orchestrator.py | Gate B/C、图、路由、服务、Q/I/D |
| 当前快照评分 | scientific_snapshot.py | V_v2，不推进仿真 |
| B1/B3 | scientific_controllers.py | ignore-setup 与 setup-aware greedy |
| B4 | rollout_controller.py / rollout_evaluator.py | 10 s root-action exact rollout |
| 生产候选源 | production_candidate_source.py | one-for-one replacement，raw 32+32 |
| 当前 F3 执行 | gate_f3_p1_execution.py | 160 星 Z_MODERATE、2 s cadence、240/600 s |

# 10 建模结论

当前代码已经形成一个自洽的 persistent bilateral dynamic LISL 模型：物理层以具体双端终端对为资源单位，动态连接具有可持续的 ACTIVE 状态和非零重构生命周期；网络层显式区分活动图与准入图，使用逐业务队列和逐边在途工作描述服务中断与传播；控制层只选择慢层拓扑动作，所有性能差异都通过同一个快层路由和服务内核进入未完成工作目标。

因此，当前研究问题可以具体表述为：在有限双动态终端、非零双端重构时间、有限候选寿命、时变多 OD 业务和共享容量约束下，如何基于当前网络状态和有限预测，在保持物理合法与转移安全的前提下选择持久动态链路替换，使网络范围内的未完成工作面积最小。这个表述与现有代码一致，也明确排除了逐包重指向、静态 topology score 和未经执行模型验证的理想动态拓扑。